工程测量条件单

编号：

| 工程名称 | 振兴东路改扩建工程 | 工程地点 | 北京市 海淀区 | 工程编号 |  | 设计阶段 | 初步设计 | 成果交付日期 | 委托后 10天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客 | 四季青镇政府 | 顾客联系人及联系电话 |  | 设计人及联系电话 | 康海东 18332907269 | 主专业负责人 相关专业负责人 | 邓春亮 | 主专业 审核人 |  |
| 测 绘 成 果 要 求 | 规划定线内容（定线原则、控制点坐标及特殊要求） 按1：500比例测量道路红线两侧以外20米范围内地形、地物。相交路口处为道路红线两侧以外50m范围处，河道处为道路红线两侧上下游各50m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纵断图（纵横比例、桩距） 根据所附平面图、施工中线补测道路施工中线现况地面纵断数据，桩距20米，曲线段按10米整桩加桩测量，遇有地面高程突变、构筑物及曲线变化点需加桩测量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 横断图（纵横比例、桩距） 根据所附平面图、施工中线补测道路现况地面横断数据（施工中线两侧各100米），桩距20米，曲线段按10米整桩加桩测量，遇有地面高程突变、构筑物及曲线变化点需加桩测量（横断数据格式请参照所附数据文件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 调 查 | 调查项目 调查沿线测量范围内构筑物种类、层数，耕地树木类别、树木胸径等，特别是对地上古迹，古树等要重点标注 |  |  | 调查成果要求： 1、高程点、等高线要单独成层 2、高程点、等高线属性高程要与实际高程一致 3、将调查结果标注在平面测图中 |  |  |  |  |  |
| 成果特殊要求 | （提供1份盖有测绘单位公章并装订成册的成果文件） （提供1份与上述盖章文件一致的电子文件） 1、1：500平面图及光盘； 2、纵、横断数据光盘。 |  |  | 委 托 附 件 | 1、平面图一份 2、供参照的纵横断数据格式文件各一份。 |  |  |  |  |

北京京江国际工程咨询有限公司（章）    　  2020年10月12日